EH100608D02软件接口手册

V.01

修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2020.09.18 | V2.0 | 建立文档 | 成都四相致新 |
| 2021.1.15 | V2.1 | 添加报警记录导出协议 | 成都四相致新 |
| 2021.5.13 | V2.2 | 添加报警距离配置协议 | 成都四相致新 |
| 2021.7.9 | V2.3 | 实时读取报警信息 | 成都四相致新 |

目录

1. 概述	1

1.1 系统架构	1

1.2 通信方式	2

1.3 通信模型	2

2. 通信协议	4

2.1 帧格式	4

2.2 指令编码（0x3A~~）	4

2.2.1 时间同步(0x0BFF)	4

2.2.2 心跳回传（0x3A00）	5

2.2.3 测距参数配置（0x3A05）	6

2.2.4 测距参数配置响应（0x3A06）	6

2.2.5 回传查询（0x3A08）	7

2.2.6 TOF DATA距离回传（0x3A1F）	7

2.2.7 距离回传ACK（0x3AFE）	8

2.2.8 测距配置ACK（0x3AFF）	8

2.2.9 报警距离配置（0x3A0C）	9

2.2.10 报警距离配置ACK（0x3A0D）	9

2.2.11 报警数据查询（0x3A21）	10

2.2.12 报警数据响应（0x3A22）	10

2.2.13 其它	11

2.3 报警记录导出指令（仅支持EH100608D02防撞基站）	11

2.3.1 报警记录查询（0x2B11）	11

2.3.2 报警记录查询响应（0x2B12）	11

3. 部分代码参考	13

3.1 校验和参考代码	13

4. 常见问题	14

4.1 收到与基站ID一致的标签ID	14

4.2 485读取数据用于二次开发的常见注意事项	14

4.3 报警记录导出协议使用说明	14

- 概述

系统架构

图1-1 恒迹·御测距架构

在如图1-1所示恒迹·御测距系统中，测距基站与能附近的基站相互测距，测距标签能与测距基站间相互测距，但测距标签相互之间不能测距。

通信方式

图 2-2 测距基站测距标签通信方式

表 2-1 恒迹御现有产品通讯方式及参数

在测距基站中RS485可以配置测距和防撞相关参数，默认情况下不开启RS485的距离数据功能可通过配置工具将距离输出功能开启，且可以安装指定的RS485报警器进行防撞报警还能进行整机的在线升级功能。

通信模型

为了减小数据交换量增加实时性，系统采用主动通信和被动通信相结合的通信方式，如图 2-3所示。

图 2-3恒迹御通信模型

通信协议

帧格式

恒迹·御系统数据通信格式如表 2-1所示

| 字段 | 帧头 | 指令编码 | 保留位 | 数据段长度 | 数据段 | 校验位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度 | 4 Byte | 2 Byte | 2 Byte | 4 Byte | n Byte | 1 Byte |

表 2-1 恒高数据结构

帧头（4Byte）：通信帧头，默认为0x013352A3

指令编码（2Byte）：通信交互指令编码(详见2.2指令（0x3A~~）)

保留位（2Byte）：保留位

数据段长度（4Byte）：整个数据段数据长度，实际传输的数据长度

数据段（nByte）：根据指令编码不同，传输不同的数据

校验位（1Byte）：除校验字节外的所有数据帧求和校验算法(参考3.1校验和)

注：所有字节均按照小端方式传输(LSB)

指令编码（0x3A~~）

时间同步(0x0BFF)

|  | 数据段 长度15bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站ID | 版本 | 年 | 月 | 日 | 时 | 分 | 秒 | 时间戳 | 基站ID高位 |
| 长度 | 2B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 1B | 4B | 2B |
| 默认值 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-2 时间同步数据段

年：在2000年基础上的偏移值，假如2007年，这个值就为7。

月：范围1-12。

日：范围1-31。

时：范围0-23。

分：范围0-59。

秒：范围0-59。

时间戳：UNIX时间戳，前面的年、月、日、时、分、秒为实际时区的时间。

心跳回传（0x3A00）

|  | 数据段 长度 29bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 地址 | 发送序号 | 设备类型 | 版本 | 软件版本 | SN | 固件编码 | 日志等级 | CIR模式 | 保留 | 保留 |
| 长度 | 4B | 2B | 1B | 1B | 4B | 10B | 1B | 1B | 1B | 2B | 2B |
| 默认值 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-3 心跳回传数据段

该指令每8s定时回传一次

地址：基站占4个字节，标签占4个字节。

设备类型BIT7：0:基站，1:定位标签。BIT0~BIT6：小区ID

软件版本/硬件版本：

| 产品型号版本 | 主版本号 | 次版本号 | 修订版本号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1B | 1B | 1B | 1B |

表 2-4 软件/硬件版本格式

测距参数配置（0x3A05）

|  | 数据段 长度 17bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 发送序号 | 基站地址 | 保留 | 小区ID | 定位周期 | 基站固定延迟长度 | 保留 | 最大基站个数 | 版本 | 基站地址高位 |
| 长度 | 2B | 2B | 1B | 2B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | 2B |
| 默认值 | - | - | - | 0 | 1000 | 1000 | - |  | 1 |  |

表 2-5 测距参数配置数据段

字段说明：

发送序号：标志网络管理器下发数据的序号，每发送一条数据自增1。与定位基站ACK帧呼应，实现指令的可靠传输。

小区ID：小区ID一致标签和基站才能测距。取值范围0~127

定位周期：单位ms，最大值65535ms即65s。取值范围50ms~65535ms

基站固定延迟长度：单位us，默认值1000us，不建议随意修改该值

最大基站个数：标签能接收的最大的基站个数，范围1-16

测距参数配置响应（0x3A06）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 发送序号 | 基站地址 | 保留 | 小区ID | 定位周期 | 基站固定延迟长度 | 最大基站个数 | 版本 | 基站地址高位 | 保留 |
| 长度 | 2B | 2B | 1B | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | 2B | 3B |
| 默认值 | - | - | - | 0 | 1000 | 1000 | 20 | 1 |  | 保留 |

表 2-6 测距参数配置响应数据段

0x3A06这个指令不会主动回传，只会通过配置或者查询回传

字段含义与测距参数配置（0x3A05）指令保持一致

回传查询（0x3A08）

|  | 数据段 长度 9bytes |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 指令 | 保留 | 版本 | 地址 |
| 长度 | 2B | 2B | 1B | 4B |
| 默认值 |  |  | 1 |  |

2-7 回传查询数据段

指令：配置指令

地址：设备地址或者0xFFFFFFFF

TOF DATA距离回传（0x3A1F）

|  | 数据段 长度 14+10*N bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | DATA回传地址 | 版本 | 固定字节长度 | 定位终端类型 | 终端地址 | 保留 | 基站距离信息个数 N | 基站距离信息长度 | 基站地址 | 到基站距离 | R S S I | 基站距离信息长度 | … |
| 长度 | 4B | 1B | 1B | 1B | 4B | 2B | 1B | 1B | 4B | 2B | 1B-S | 1B | … |
| 默认值 |  | 1 |  |  |  |  |  | 该段表示一条标签与基站的距离信息 |  |  |  | … |  |

表 2-8 距离回传数据段

DATA回传地址：设备地址/设备ID

定位终端类型：BIT7(最高位)：0:基站，1:定位标签；BIT6~BIT0：小区ID,0~127

终端地址：标签卡地址或者基站地址，由定位终端类型决定

基站距离信息个数：标签卡与基站的测距数量。

基站地址：基站地址/基站ID

到基站距离：单位cm，最大65535cm即655m

信号强度：有符号(int8_t)

距离回传ACK（0x3AFE）

|  | 数据段 长度 10bytes |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 版本 | 固定字节长度 | 上传指令编码 | 上传指令序号 |
| 长度 | 4B | 1B | 1B | 2B | 2B |
| 默认值 |  | 1 |  |  |  |

表 2-9 距离回传ACK数据段

上传指令编码：上位机接收到的指令编码(目前只存在两种指令0x3A1F和0x3A07)

上传指令序号：上位机接收到指令时的序号。

注：只有在开启485距离回传时才会在每次传输的TOF距离后进行响应。

测距配置ACK（0x3AFF）

|  | 数据段 长度 14+10*N bytes |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 下发指令编码 | 下发指令序号 | 数据段校验位 | 指令执行结果 | 版本 | 基站地址高位 |
| 长度 | 2B | 2B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B |
| 默认值 |  |  |  |  |  | 1 |  |

表 2-10 配置ACK数据段

下发指令编码：基站接收的指令编码。

发送序号：基站接收下发指令中的发送序号字段。

数据段校验：下发指令的数据段校验位。

指令执行结果：0为执行失败，1为执行成功。

报警距离配置（0x3A0C）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 序号 | 地址类型 | 版本 | 报警使能 | 最大报警距离 | 保留 | 最小报警距离 | 固定值 | 保留 |
| 长度 | 4B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B | 3B | 2B | 1B | 12B |
| 默认值 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

表2-11 报警距离配置数据段

防撞使能：0为报警失能，1为报警使能

最大报警距离、最小报警距离（单位：cm）：报警范围为最小报警范围~最大报警范围。最小报警距离必须小于最大报警距离,否则报警异常。

报警距离配置ACK（0x3A0D）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 序号 | 地址类型 | 版本 | 报警使能 | 最大报警距离 | 保留 | 最小报警距离 | 固定值 | 保留 |
| 长度 | 4B | 2B | 1B | 1B | 1B | 2B | 3B | 2B | 1B | 12B |
| 默认值 |  |  |  | 3 |  |  | 0 |  | 0 | 0 |

表 2-12 报警距离配置数据段

报警数据查询（0x3A21）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 序号 | 版本 |
| 长度 | 4B | 2B | 1B |
| 默认值 |  |  | 1 |

表 2-12 报警数据查询数据段

ID 默认为0XFFFFFFFF

报警数据响应（0x3A22）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 基站地址 | 序号 | 版本 | 固定字节长度 | 报警数量 | 报警数据长度 | 报警ID | 报警类型 | 状态 | 开始时间 | 持续时间 | 最短距离 | … |
| 长度 | 4B | 2B | 1B | 1B | 1B | 1B | 4B | 1B | 1B | 4B | 2B | 2B | … |
| 默认值 |  |  | 1 |  | 1 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |

表 2-12 报警数据响应数据段

固定字节长度：紧跟的不可变字段长度，此处为1

报警数据长度：一条报警数据的长度，此时为14

序号：响应查询序号

报警类型：0表示报警器报警；1表示开关量报警

状态：0表示“标签在报警范围内”；1表示“标签离开报警范围”

开始时间：Unix秒时间戳

持续时间：单位s。

最短距离：标签在报警范围内的最短距离，单位：cm

其它

其他功能可配置工具进行配置。

报警记录导出指令（仅支持EH100608D02防撞基站）

报警记录查询（0x2B11）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 版本 | ID | 序号 |
| 长度 | 1B | 4B | 2B |
| 默认值 | 1 |  |  |

表 2-13 报警记录查询数据段

ID 默认为0XFFFFFFFF

序号：序号为0，表示从头开始读取数据，若收到读取响应的序号与发送的序号一致，则序号+1，否则下次读取序号保持不变，基站发现序号不变，则传输上次序号的数据。

注：序号必须从0开始，且连续。

报警记录查询响应（0x2B12）

|  | 数据段 长度 18bytes |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 字段 | 版本 | 基站ID | 回传序号 | 回传结束标识 | 数量 | 标签ID | 开始时间 | 持续时间 | 最小距离 |
| 长度 | 1B | 4B | 2B | 1B | 1B | 4B | 4B | 2B | 2B |
| 默认值 | 1 |  |  |  |  |  |  |  | cm |

表 2-14 报警记录查询响应数据段

回传序号：与收到报警记录导出查询指令的序号相同，用于检测是否有传输丢失。

结束标识：1表示传输结束。（基站读取完所有报警记录后，该标识为1，其余时候为0）

数量：本次回传报警记录条数。

开始时间：Unix秒时间戳。

持续时间：单位s，最多16h，溢出时，0xFFFF。

最小距离：标签在报警范围内时，离基站最小的距离。

部分代码参考

校验和参考代码

C，C++

- uint8_t get_chksum(const uint8_t *pbuf, uint32_t num)

- {

- uint32_t sum = 0;

- while(num--)

- {

- sum += *pbuf++;

- }

- return (uint8_t)sum;

- }

Python

- # 计算校验

- def get_sum(pload,len):

- sum = 0

- for i in range(len):

- sum += pload[i]

- sum %= 256

- return sum

常见问题

收到与基站ID一致的标签ID

检测是否将基站模式设置为了“定位+防撞”模式，如果设置了该模式，需要修改为“防撞模式”。

485读取数据用于二次开发的常见注意事项

二次开发中08D02配置了485距离输出，但会出现发送一会儿距离数据后，停止发送的情况。这是由于485为半双工模式通讯。在软件设置是考虑到基站存在距离数据太多占用485从而无法下发命令的极端情况。485读取0x3A1F数据，需要发送0x3AFE的ACK指令（至少需要每收到10次0x3A1F发送一次0x3AFE的ACK指令）。

报警记录导出协议使用说明

上位机通过485接口向基站发送序号为0的报警记录查询指令，基站收到该指令后，从头读取开始报警记录，然后回复与查询指令的相同序号（此时为0）的报警记录查询响应指令。上位机收到响应指令后，序号加一，继续发送报警记录查询指令，基站会根据序号依次读取报警记录，当读取完所有报警记录，基站会回复回传结束标识为1（其余时候回传结束标识为0）的响应指令，上位机收到回传结束标识为1的查询响应时，即可停止发送报警记录查询指令，报警记录导出结束。

成都四相致新科技有限公司

地址：成都市高新西区百草路898号

网址：www.ehighuwb.com

电话：400-028-9090